Resultados ensayo primer ensayo

Fecha:  06/04/2026

Volumen de agua: 32 Litros de agua cruda los Llanos

Muestra: 1 Litro

Inóculo agregado (Enterococos): 10 μL

Parámetros físico químicos

| Fecha (dd/mm/aaaa) |  |  | 06/04/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de agua |  | Agua cruda de los Llanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volumen (L) |  | 32 |  |  | Observaciones |
| Medición (min) | Código de muestra | Ozono (mg/L) |  |  |  | Temperatura (°C) |  |  |  | Oxígeno disuelto (mg/L) |  |  |  | pH |  |  |  | Conductividad (uS/cm) |  |  |  | ORP |  |  |  | Turbiedad | Color aparente |  |  |  |  |
|  |  | M1 | M2 | M3 | x̅ | M1 | M2 | M3 | x̅ | M1 | M2 | M3 | x̅ | M1 | M2 | M3 | x̅ | M1 | M2 | M3 | x̅ | M1 | M2 | M3 | x̅ | M1 | M1 | M2 | M3 | x̅ |  |
| 0 | SP1 | - | - | - |  | 22,8 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 6,86 | 6,83 | 6,81 | 6,83 | 6,75 | 6,78 | 6,81 | 6,78 | 65,4 | 65,3 | 65,2 | 65,3 | 223,9 | 245,4 | 249,2 | 239,5 | 3,50 | 49 | 51 | 51 | 50 |  |
| 2 | SP2 | - | - | - |  | 22,6 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 7,22 | 7,26 | 7,29 | 7,26 | 7,11 | 7,13 | 7,13 | 7,12 | 55,5 | 55,5 | 55,4 | 55,5 | 259,4 | 263,7 | 267,2 | 263,4 | 4,12 | 52 | 50 | 53 | 52 |  |
| 5 | SP3 | - | - | - |  | 22,4 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 7,20 | 7,29 | 7,29 | 7,26 | 7,21 | 7,21 | 7,22 | 7,21 | 53,5 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 269,6 | 275,2 | 273,9 | 272,9 | 4,14 | 50 | 51 | 52 | 51 |  |
| 5.5 | CP4 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 22,5 | 22,3 | 22,3 | 22,4 | 7,25 | 7,30 | 7,31 | 7,29 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 61,2 | 61,0 | 60,9 | 61,0 | 280,4 | 285,5 | 287,0 | 284,3 | 4,20 | 55 | 54 | 56 | 55 |  |
| 7 | CP5 | - | - | - |  | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 7,18 | 7,22 | 7,23 | 7,21 | 7,24 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 53,7 | 53,6 | 53,5 | 53,6 | 294,8 | 293,4 | 296,1 | 294,8 | 4,44 | 54 | 56 | 56 | 55 |  |
| 10 | CP6 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 7,09 | 7,11 | 7,11 | 7,10 | 7,09 | 7,11 | 7,11 | 7,10 | 53,6 | 53,6 | 53,5 | 53,6 | 295,2 | 291,6 | 289,4 | 292,1 | 4,04 | 48 | 48 | 50 | 49 |  |

Parámetros microbiológicos

|  | Fecha de cultivo |  | 06/04/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo de agua |  | Agua cruda de los Llanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volumen (L) |  | 32 |
|  | Hora de conteo | Factor de dilución | Código de muestra y resultado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Resultado del Blanco | Observaciones |
|  |  |  | SP1_1 | SP1_2 | SP2_1 | SP2_2 | SP3_1 | SP3_2 | CP4_1 | CP4_2 | CP5_1 | CP5_2 | CP6_1 | CP6_2 |  |  |
| Enterococcus | 4:00 p.m. | 10^-0 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | 0 |  |
|  |  | 10^-1 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 |  |  |
|  |  | 10^-52 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | 304 | 284 |  |  |