Resultados segundo ensayo

Fecha:  29/04/2026

Volumen de agua: 32 Litros de agua cruda los Llanos

Muestra: 1 Litro

Inóculo agregado (Enterococos): 10 μL de la dilución a la -5

Parámetros fisicoquímicos

| Fecha (dd/mm/aaaa) |  |  | 13/04/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de agua |  | Agua cruda de los Llanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volumen (L) |  | 32 |  |  | Observaciones |
| Medición (min) | Código de muestra | Ozono (mg/L) |  |  |  | Temperatura (°C) |  |  |  | Oxígeno disuelto (mg/L) |  |  |  | pH |  |  |  | Conductividad (uS/cm) |  |  |  | ORP |  |  |  | Turbiedad | Color aparente |  |  |  |  |
|  |  | M1 | M2 | M3 | x̅ | M1 | M2 | M3 | x̅ | M1 | M2 | M3 | x̅ | M1 | M2 | M3 | x̅ | M1 | M2 | M3 | x̅ | M1 | M2 | M3 | x̅ | M1 | M1 | M2 | M3 | x̅ |  |
| 0 | SP1 | - | - | - | - | 21,3 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 6,50 | 6,40 | 6,80 | 6,57 | 7,08 | 7,10 | 7,16 | 7,11 | 57,7 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 248,0 | 311,0 | 316,5 | 291,8 | 2,91 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |
| 2 | SP2 | - | - | - | - | 21,2 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 6,90 | 6,90 | 6,80 | 6,87 | 7,12 | 7,16 | 7,17 | 7,15 | 57,6 | 57,4 | 57,4 | 57,5 | 262,0 | 272,5 | 282,9 | 272,5 | 3,04 | 32 | 33 | 32 | 32 |  |
| 5 | SP3 | - | - | - | - | 21,4 | 21,4 | 21,5 | 21,4 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,35 | 7,38 | 7,38 | 7,37 | 57,8 | 57,7 | 57,6 | 57,7 | 353,3 | 352,4 | 353,4 | 353,0 | 3,68 | 33 | 33 | 35 | 34 |  |
| 7 | CP4 | - | - | - | - | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,41 | 7,43 | 7,45 | 7,43 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 353,0 | 348,5 | 347,0 | 349,5 | 3,66 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |
| 10 | CP5 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 22 | 22 | 22 | 22,0 | 6,80 | 7,20 | 7,20 | 7,07 | 7,11 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 60,1 | 60,0 | 59,9 | 60,0 | 342,0 | 340,1 | 338,9 | 340,5 | 3,93 | 27 | 27 | 30 | 28 |  |
| 15 | CP6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 7,50 | 7,40 | 8,10 | 7,67 | 6,21 | 6,19 | 6,19 | 6,20 | 71,4 | 71,3 | 71,2 | 71,3 | 364,3 | 365,7 | 366,2 | 365,4 | 4,07 | 32 | 33 | 33 | 33 |  |

Parámetros microbiológicos

|  | Fecha de cultivo |  | 29/04/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo de agua |  | Agua cruda de los Llanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volumen (L) |  | 32 |
|  | Hora de conteo | Factor de dilución | Código de muestra y resultado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Resultado del Blanco | Observaciones |
|  |  |  | SP1_1 | SP1_2 | SP2_1 | SP2_2 | SP3_1 | SP3_2 | CP4_1 | CP4_2 | CP5_1 | CP5_2 | CP6_1 | CP6_2 |  |  |
| Enterococcus | 2:00 p.m. | 10^-0 | 35 | 30 | 47 | 40 | 43 | 42 | 53 | 39 | 13 | 14 | 4 | 2 | 0 |  |
|  |  | 10^-1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 10^-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |